QUESTIONÁRIO

RIPEAM

Marque com um X a resposta correta:

- Qual a finalidade do RIPEAM?

- Regulamentar as manobras, luzes de navegação e de condições especiais, em águas de jurisdição nacional.

- Evitar o abalroamento no mar, utilizando-se regras internacionais de navegação, luzes e marcas e ainda sinais sonoros.

- Evitar o abalroamento em águas nacionais através de regras de governo e navegação, luzes, marcas e sinais sonoros.

- Evitar a colisão em mar aberto, em águas internacionais, através de regras de governo, luzes, marcas e sinais sonoros.

- Na situação de “roda a roda” ou seja _______________ as embarcações deverão manobrar de seguinte forma:

- Proa com proa, as duas guinam para boreste.

- Rumos cruzados, as duas guinam para boreste.

- Rumos cruzados, as duas guinam para bordos opostos.

- Proa com proa, as duas guinam para os bordos opostos.

- Na situação de rumos cruzados, quem tem preferência de passagem?

- Nenhuma delas, as duas guinam para os bordos opostos.

- A que está com maior velocidade.

- A que tem maior tonelagem, ou seja, maior porte (tamanho).

- A que avistar a outra pelo seu bombordo, isto é, a que vê a luz verde.

- Uma embarcação alcançando a outra tem preferência de passagem, ou não, e como deve se proceder tal manobra?

- Não, a que está com menor velocidade, a frente da outra, deverá manobrar para dar passagem a que está alcançando.

- Sim, a que está com menor velocidade, a frente da outra, deverá manobrar para dar passagem a que está alcançando.

- Não, a que está com maior velocidade, alcançadora, deverá manobrar para passar pela outra, à frente.

- Sim, a que está com maior velocidade, alcançadora, deverá manobrar para passar pela outra, à frente.

- Um veleiro e uma lancha vinham navegando em rumos cruzados, tendo preferência de passagem, o veleiro não manobrou e esperou que a lancha guinasse, enquanto se aproximava rapidamente dela. Houve uma colisão das duas embarcações. Podemos concluir que:

- O veleiro estava certo e, portanto não teve culpa nenhuma no acidente, cabendo total responsabilidade a lancha.

- A lancha estava errada e, portanto deveria ter manobrado com antecedência, porém o veleiro deve se manter longe de outras embarcações a motor, o que dificultou a análise da culpa.

- As duas deveriam ter guinado para bordos opostos conforme manda a regra, no caso previsto, independente da preferência de passagem em função do tipo de operação ou de embarcação.

- Apesar de lancha ter errado por não manobrar, para evitar o acidente, o veleiro não pode ser isentado de culpa pois, a embarcação que  tem preferência deverá manobrar para evitar a colisão, caso a outra, obrigada a manobrar, não o faça.

- Toda manobra deverá ser feita de que forma?

- Franca e positiva, feita com ampla antecedência, demonstrando à outra embarcação, que houve alteração de movimento.

- Gradual e com pouca alteração de velocidade, para se evitar confissão no acampamento da outra embarcação.

- Brusca e com variações constantes de velocidade, para que a outra embarcação perceba a alteração do rumo.

- Lenta e com pequenos ângulos de leme, para que não haja confusão na interpretação dos movimentos pela outra embarcação.

- No rio, onde duas lanchas de esporte e recreio navegam em rumos opostos, como deverá ser a manobra e quem tem preferência?

- A que vem a favor da corrente deverá se posicionar no meio do rio e a outra na sua margem direita, sendo que a que vem a favor da corrente tem preferência.

- A que vem contra a corrente deverá se posicionar no meio do rio e a outra na sua margem direita, sendo que a que vem contra a corrente tem preferência.

- A que vem a favor da corrente deverá se posicionar no meio do rio e a outra na sua margem de boreste, sendo que a que vem a favor da corrente tem preferência.

- A que vem contra a corrente deverá se posicionar na margem de bombordo mais próxima, e a outra no meio do rio, não havendo preferência de manobra entre elas.

- Em canais estreitos as embarcações devem:

- Navegar pela margem mais próxima a seu bombordo e sempre manobrar para boreste quando verificar o risco de colisão.

- Navegar pela margem mais próxima a seu boreste e sempre manobrar para boreste quando verificar o risco de colisão.

- Navegar pela margem mais próxima a seu bombordo e sempre manobrar para bombordo quando verificar o risco de colisão.

- Navegar pela margem mais próxima a seu boreste e sempre manobrar para bombordo quando verificar o risco de colisão.

- Num canal ou rio, principalmente estreito, a embarcação maior tem em relação à embarcação miúda:

- Preferência.

- Que manobrar.

- Deixar o seu boreste livre para a outra.

- Manter seu rumo e velocidade independente da situação da outra.

- O que vem a ser velocidade de segurança e o que devemos fazer quando cruzamos com outras embarcações atracadas ou fundeadas ou mesmo localidades às margens dos rios e canais?

- É a velocidade máxima permitida em uma determinada região de tráfego. Devemos manter a velocidade para evitar variações da corrente de esteira da embarcação.

- É a velocidade mínima para se parar a embarcação com segurança. Devemos diminuir a velocidade.

- É a velocidade que possibilita uma ação apropriada e eficaz de evitar uma colisão e de parar a embarcação a uma distância segura. Devemos diminuir a velocidade.

- É a velocidade ideal de cruzeiro da embarcação para condições que exijam maiores cuidados na navegação, como em baixa visibilidade. Devemos diminuir a velocidade.

- Com relação a preferência de manobra, uma embarcação à vela deverá manter-se fora do caminho de todas as listadas abaixo, exceto:

- Uma embarcação engajada na pesca.

- Uma embarcação a motor.

- Uma embarcação com capacidade de manobra restrita.

- Uma embarcação sem governo.

- As luzes de navegação mais comuns, em embarcação de esporte e recreio são:

- Uma luz branca no mastro a vante, uma luz branca no mastro de ré, mais alta que a de vante, uma luz de alcançado a ré, branca, luzes verde a boreste e encarnada (vermelha) a bombordo.

- Uma luz branca a vante, uma luz branca a ré, luzes verde a boreste e encarnada (vermelha) a bombordo.

- Uma luz branca a vante, uma luz de alcançado branca, luzes verde e encarnada (vermelha), combinadas.

- Uma luz branca a vante, uma luz branca a ré, uma luz de alcançado branca, luzes verde e encarnada (vermelha), combinadas.

- Os sinais sonoros que podem ser emitidos por apitos, buzinas ou ainda sinos, são utilizados em três situações:

- Manobra, advertência e risco de colisão.

- Manobra, risco de colisão e em canais estreitos.

- Manobra, advertência e em baixa visibilidade.

- Manobra, risco de colisão e em baixa visibilidade.

- Um apito curto significa:

- Estou dando trás.

- Estou guinando para boreste.

- Estou guinando para bombordo.

- Estou parando máquinas.

- Dois apitos curtos significam:

- Estou dando trás.

- Estou guinando para boreste.

- Estou guinando para bombordo.

- Estou parando máquinas.

- Três apitos curtos significam:

- Estou dando trás.

- Estou guinando para boreste.

- Estou guinando para bombordo.

- Estou parando máquinas.

- Dois apitos longos seguidos de dois curtos significam:

a.	Estou dando trás.

b.	Estou ultrapassando por boreste.

c.	Estou ultrapassando por bombordo.

d.	Estou parando máquinas.

- Dois apitos longos seguidos de um curto significam:

a.	Estou dando trás.

b.	Estou ultrapassando por boreste.

c.	Estou ultrapassando por bombordo.

d.	Estou parando máquinas.

- Cinco apitos curtos ou mais significam:

- Estou dando trás.

- Estou parando máquinas.

- Embarcação fundeada em visibilidade restrita.

- Não entendi suas intenções de manobra.

- Um apito longo de dois em dois minutos significa:

- Embarcação a motor em movimento, com visibilidade restrita.

- Embarcação fundeada, em visibilidade restrita.

- Embarcação parada, em visibilidade restrita.

- Embarcação rebocando outra.

- Dois apitos longos de dois em dois minutos significam:

- Embarcação a motor em movimento, com visibilidade restrita.

- Embarcação fundeada em visibilidade restrita.

- Embarcação parada em visibilidade restrita.

- Embarcação rebocando outra.

- Uma embarcação sem governo tem preferência em relação à:

- Uma embarcação à vela.

- Uma embarcação com capacidade de manobra restrita.

- Uma embarcação engajada na pesca.

- Todas as embarcações citadas.

- Uma embarcação à vela tem preferência em relação à:

- Uma embarcação a motor.

- Uma embarcação com capacidade de manobra restrita.

- Uma embarcação engajada na pesca.

- Uma embarcação sem governo.

- Embarcação com uma luz branca onde melhor possa ser vista:

- Está fundeada.

- Está sem governo.

- Está com carga perigosa.

- Está navegando.

- Embarcação com reboque de menos de 200 metros de comprimento deverá exibir:

- Uma luz branca no mastro.

- Duas luzes brancas no mastro.

- Três luzes brancas no mastro.

- Quatro luzes brancas no mastro.

- Embarcação com reboque de mais de 200 metros de comprimento deve exibir:

- Uma luz branca no mastro.

- Duas luzes brancas no mastro.

- Três luzes brancas no mastro.

- Quatro luzes brancas no mastro.

- Se eu avistar uma embarcação de grande porte, à noite, exibindo uma luz encarnada (vermelha) no alto do mastro, devo tomar mais cuidado com qualquer possibilidade de aproximação, pois:

- Ela está fundeada.

- Ela está sem governo.

- Ela carrega cargas perigosas.

- Ela tem preferência, pois está com capacidade de manobra restrita.

- Se durante o dia eu avistar uma embarcação com um balão preto no mastro, ela deverá estar:

- Engajada na pesca de arrasto.

- Sem governo.

- Pairando sob máquinas.

- Fundeada.

- Em curvas de rios ou canais estreitos, onde a visibilidade é prejudicada, eu posso dar:

- Um apito longo para chamar atenção.

- Dois apitos curtos para chamar atenção.

- Um apito longo seguido de um apito curto para indicar que vou fazer a curva.

- Dois apitos longos para indicar que vou fazer a curva.

- O apito curto tem duração de:

- 2 segundos

- 4 a 6 segundos

- 1 minuto

- Aproximadamente 1 segundo

- O apito longo tem a duração de:

- 2 segundos

- 4 a 6 segundos

- 1 minuto

- Aproximadamente 1 segundo

- A forma mais correta de cruzar com outra embarcação vindo em sentido contrário é:

- Boreste com boreste

- Boreste com bombordo

- Bombordo com bombordo

- Cortando a sua proa

- As situações abaixo são as em que eu utilizo as luzes de navegação, com exceção de uma:

- À noite

- Com embarcação atracada no cais

- Em visibilidade restrita

- Quando for necessário

- Na ausência de apito, a embarcação poderá utilizar:

- Buzina ou sino para sinalizar as suas intenções

- Um gongo para manobrar à noite

- Um holofote durante o tráfego em canal balizado

- Uma série de foguetes pirotécnicos lançados seqüencialmente

- Embarcações de esporte e recreio, sem propulsão a motor, com menos de 5 metros de comprimento estão:

- Dispensadas de usar buzina ou outro dispositivo que a substitua

- Obrigadas a ter pelo menos as luzes de bordos

- Dispensadas de exibir luzes a noite

- Obrigadas a exibir uma luz branca circular à noite

- São sinais de perigo, exceto:

- Um toque contínuo de qualquer aparelho de sinalização de cerração

- Um sinal de fumaça de cor alaranjada

- Foguetes lançando estrelas encarnadas

- Um balão preto içado no mastro principal ou onde melhor possa ser visto

- Uma luz intermitente amarela cruzando o canal, à noite, poderá ser:

- A lancha da capitania dos Portos fazendo polícia naval

- Uma embarcação desenvolvendo grande velocidade ao navegar

- Uma embarcação dos serviços de praticagem do porto

- Um rebocador do porto se dirigindo para a manobra

- Uma embarcação de esporte e recreio deverá evitar cruzar uma via de tráfego, tanto quanto possível, porém, se for necessário tal manobra, deverá fazer:

- Sempre com a proa voltada para a sinalização de boreste

- Sempre em baixa velocidade e apitando

- De forma a cruzar perpendicularmente a via de tráfego

- Sempre fazendo alterações constantes de direção

- As luzes de bordos, de mastro e de alcançado são:

- Circulares

- Circulares brancas

- De acordo com o tipo de embarcação

- Setorizadas para melhor identificar o movimento da embarcação, à noite

- O holofote pode ser utilizado:

- Em canais de tráfego intenso, para evitar colisão, à noite

- Em rios estreitos para, à noite, iluminar curvas

- Para sinalizar que embarcação encontra-se em perigo

- Para se navegar no porto quando estiver com visibilidade restrita