RESPOSTAS

RIPEAM

Marque com um X a resposta correta:

- Qual a finalidade do RIPEAM?

B -Evitar o abalroamento no mar, utilizando-se regras internacionais de navegação, luzes e marcas e ainda sinais sonoros.

- Na situação de “roda a roda” ou seja _______________ as embarcações deverão manobrar de seguinte forma:

A - Proa com proa, as duas guinam para boreste.

- Na situação de rumos cruzados, quem tem preferencia de passagem?

D -A que avistar a outra pelo seu bombordo, isto é, a que vê a luz verde.

- Uma embarcação alcançando a outra tem preferência de passagem, ou não, e como deve se proceder tal manobra?

C - Não, a que está com maior velocidade, alcançadora, deverá manobrar para passar pela outra, à frente.

- Um veleiro e uma lancha vinham navegando em rumos cruzados, tendo preferencia de passagem, o veleiro não manobrou e esperou que a lancha guinasse, enquanto se aproximava rapidamente dela. Houve uma colisão das duas embarcações. Podemos concluir que:

D - Apesar da lancha ter errado por não manobrar, para evitar o acidente, o veleiro não pode ser isentado de culpa pois, a embarcação que  tem preferência deverá manobrar para evitar a colisão, caso a outra, obrigada a manobrar, não o faça.

- Toda manobra deverá ser feita de que forma?

A - Franca e positiva, feita com ampla antecedência, demonstrando à outra embarcação, que houve alteração de movimento.

- No rio, onde duas lanchas de esporte e recreio navegam em rumos opostos, como deverá ser a manobra e quem tem preferência?

C - A que vem a favor da corrente deverá se posicionar no meio do rio e a outra na sua margem de boreste, sendo que a que vem a favor da corrente tem preferência.

- Em canais estreitos as embarcações devem:

B - Navegar pela margem mais próxima a seu boreste e sempre manobrar para boreste quando verificar o risco de colisão.

- Num canal ou rio, principalmente estreito, a embarcação maior tem em relação à embarcação miúda:

A - Preferência.

- O que vem a ser velocidade de segurança e o que devemos fazer quando cruzamos com outras embarcações atracadas ou fundeadas ou mesmo localidades às margens dos rios e canais?

C - É a velocidade que possibilita uma ação apropriada e eficaz de evitar uma colisão e de parar a embarcação a uma distância segura. Devemos diminuir a velocidade.

- Com relação a preferencia de manobra, uma embarcação à vela deverá manter-se fora do caminho de todas as listadas abaixo, exceto:

B - Uma embarcação a motor.

- As luzes de navegação mais comuns, em embarcação de esporte e recreio são:

C -Uma luz branca a vante, uma luz de alcançado branca, luzes verde e encarnada (vermelha), combinadas.

- Os sinais sonoros que podem ser emitidos por apitos, buzinas ou ainda sinos, são utilizados em três situações:

C - Manobra, advertência e em baixa visibilidade.

- Um apito curto significa:

B - Estou guinando para boreste.

- Dois apitos curtos significam:

C - Estou guinando para bombordo.

- Três apitos curtos significam:

A - Estou dando trás.

- Dois apitos longos seguidos de dois curtos significam:

C - Estou ultrapassando por bombordo.

- Dois apitos longos seguidos de um curto significam:

B - Estou ultrapassando por boreste.

- Cinco apitos curtos ou mais significam:

D - Não entendi suas intenções de manobra.

- Um apito longo de dois em dois minutos significa:

A - Embarcação a motor em movimento, com visibilidade restrita.

- Dois apitos longos de dois em dois minutos significam:

C - Embarcação parada em visibilidade restrita.

- Uma embarcação sem governo tem preferência em relação à:

D - Todas as embarcações citadas.

- Uma embarcação à vela tem preferencia em relação à:

D - Uma embarcação sem governo.

- Embarcação com uma luz branca onde melhor possa ser vista:

A - Está fundeada.

- Embarcação com reboque de menos de 200 metros de comprimento deverá exibir:

B - Duas luzes brancas no mastro.

- Embarcação com reboque de mais de 200 metros de comprimento deve exibir:

C - Três luzes brancas no mastro.

- Se eu avistar uma embarcação de grande porte, à noite, exibindo uma luz encarnada (vermelha) no alto do mastro, devo tomar mais cuidado com qualquer possibilidade de aproximação, pois:

C - Ela carrega cargas perigosas.

- Se durante o dia eu avistar uma embarcação com um balão preto no mastro, ela deverá estar:

D - Fundeada.

- Em curvas de rios ou canais estreitos, onde a visibilidade é prejudicada, eu posso dar:

A - Um apito longo para chamar atenção.

- O apito curto tem duração de:

D - Aproximadamente 1 segundo

- O apito longo tem a duração de:

B - 4 a 6 segundos

- A forma mais correta de cruzar com outra embarcação vindo em sentido contrário é:

C - Bombordo com bombordo

- As situações abaixo são as em que eu utilizo as luzes de navegação, com exceção de uma:

B - Com embarcação atracada no cais

- Na ausência de apito, a embarcação poderá utilizar:

A - Buzina ou sino para sinalizar as suas intensões

- Embarcações de esporte e recreio, sem propulsão a motor, com menos de 5 metros de comprimento estão:

A - Dispensadas de usar buzina ou outro dispositivo que a substitua

- São sinais de perigo, exceto:

D - Um balão preto içado no mastro principal ou onde melhor possa ser visto

- Uma luz intermitente amarela cruzando o canal, à noite, poderá ser:

B - Uma embarcação desenvolvendo grande velocidade ao navegar

- Uma embarcação de esporte e recreio deverá evitar cruzar uma via de tráfego, tanto quanto possível, porém, se for necessário tal manobra, deverá fazer:

C - De forma a cruzar perpendicularmente a via de tráfego

- As luzes de bordos, de mastro e de alcançado são:

D - Setorizadas para melhor identificar o movimento da embarcação, à noite.

- O holofote pode ser utilizado:

B - Em rios estreitos para, à noite, iluminar curvas.

GABARITO

| QUESTÃO | RESPOSTA | QUESTÃO | RESPOSTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | B | 26 | C |
| 02 | A | 27 | C |
| 03 | D | 28 | D |
| 04 | C | 29 | A |
| 05 | D | 30 | D |
| 06 | A | 31 | B |
| 07 | C | 32 | C |
| 08 | B | 33 | B |
| 09 | A | 34 | A |
| 10 | C | 35 | A |
| 11 | B | 36 | D |
| 12 | C | 37 | B |
| 13 | C | 38 | C |
| 14 | B | 39 | D |
| 15 | C | 40 | B |
| 16 | A |  |  |
| 17 | C |  |  |
| 18 | B |  |  |
| 19 | D |  |  |
| 20 | A |  |  |
| 21 | C |  |  |
| 22 | D |  |  |
| 23 | D |  |  |
| 24 | A |  |  |
| 25 | B |  |  |