RESPOSTAS

BALIZAMENTO

- São situações normalmente indicadas por balizamento, exceto:

C - Áreas de regatas e pontos de espera das eclusas

- São sinais de balizamento, exceto:

B - Sinais de pontes e sinais de perigos

- A identificação dos sinais durante o dia é feita por:

C - Marca de tope, forma e cor

- A bóia cega:

D - Não emite luzes

- A identificação do balizamento, à noite, é feita por:

C - Ritmo de apresentação e cores das luzes

- Os sinais cardinais podem ser usados, exceto:

D - Para delimitar a área em que o navegador deve se limitar a passar

- O sistema de balizamento poderá ser dotado de um sistema que emite um sinal na tela do radar e que facilita, portanto, a sua identificação. Como se chama este dispositivo?

C – Racon

- Qual é o único caso em que utilizamos um balizamento dobrado, com dois sinais iguais?

B - Perigo isolado não registrado na carta náutica

- O sinal lateral de canal que fica a boreste de quem entra no porto tem a cor:

B - Encarnada

- A bóia de bombordo emite luz, de cor:

B - Verde

- O sinal lateral de canal que fica a bombordo de quem entra no porto, tem a cor:

C - Verde

- A bóia de boreste emite luz, de cor:

A - Encarnada

- O balizamento que indica águas seguras possui as cores:

A - Branca e encarnada

- O balizamento que indica perigo isolado possui as cores:

B - Preta e encarnada

- O balizamento que indica o quadrante que, a partir dele, temos águas seguras, tem as cores:

C - Amarela e preta

- O balizamento de canal preferencialmente tem as cores:

B - Verde e encarnada

- Á noite, a cor das luzes de sinais cardinais, perigo isolado e águas seguras é:

D - Branca

- As bóias do balizamento podem ser:

A - Cegas ou luminosas

- À noite, a cor da luz emitida, pelo balizamento de canal preferencial a boreste é:

B - Verde

- À noite, a cor da luz emitida pelo balizamento de canal preferencial a bombordo é:

C - Encarnada

- A numeração do balizamento de canal segue a:

A - Ordem crescente, a partir da entrada de canal

- Uma bóia com cor preta e uma ou mais faixas horizontais encarnadas, indica:

D - Perigo isolado

- Uma bóia com cores brancas e encarnadas em faixas verticais, indica:

A - Águas seguras

- Quais os formatos das bóias laterais de canal?

C - Cilíndrico, pilar, charuto ou cônico

- Quando um navegante, em sua embarcação, vem se aproximando de uma bifurcação de canal e se depara com um balizamento de duas cores, e sendo que ele verificou que a maior profundidade estava no canal a seu boreste, quais seriam as duas cores vistas pelo navegante?

A - Verde com uma faixa horizontal encarnada

- No balizamento de uma hidrovia observou-se um sinal “X” numa placa, à margem do rio, que significa:

C - Trocar de margem

- No balizamento de uma hidrovia observou-se um “H” numa placa, à margem do rio, que significa:

A - Seguir meio do canal

- No balizamento de uma hidrovia observou-se um sinal “Y” numa placa no rio, que significa:

D - Bifurcação de canal

- No balizamento de uma hidrovia observou-se um sinal “+” numa placa no rio, que significa:

C - Perigo isolado

- No balizamento de uma hidrovia observou-se um sinal “ (quadrado)” numa placa no rio, que significa:

B - Seguir margem

- Numa ponte que atravessava o rio, observou-se dois losangos amarelos, um ligado ao outro pelos pontos laterais, isto significa que o:

D - Tráfego é permitido com sentido único

- Numa ponte que atravessava o rio, um losango amarelo, isto significa que o:

C - Tráfego é permitido nos dois sentidos

- Numa ponte que atravessava o rio, observou-se um triângulo verde, isto significa que o:

D - Tráfego está à direita de quem desce ou sobe o rio

- Numa ponte que atravessava o rio, observou-se um retângulo pintado de vermelho, isto significa que:

C - Tráfego está à esquerda de quem desce ou sobe o rio

- Numa ponte que atravessava o rio observou-se um retângulo vermelho com uma faixa larga horizontal branca no meio, isto significa que o:

A - Tráfego está proibido

- Uma bóia, à noite, emitindo uma luz amarela, pode significar:

D - Áreas de recreação

- A noite, foi avistada uma luz verde piscando e, pela carta náutica, verificou-se a aproximação de entrada de um porto. Qual seria o formato provável deste sinal?

A - Cilindro

- Durante o dia, observou-se uma haste em forma de pilar, com duas esferas pretas na sua parte de cima. Provavelmente estamos diante de:

D - Um perigo isolado

- Durante o dia, observou-se um pilar, com dois cones pretos em cima. Provavelmente estamos diante de:

D - Um quadrante de águas seguras

- No balizamento de interior de porto obedecerá a regras definidas e deverá ser utilizado, pelo navegante, como:

A - Orientação para uma navegação segura

GABARITO

| QUESTÃO | RESPOSTA | QUESTÃO | RESPOSTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | C | 26 | C |
| 02 | B | 27 | A |
| 03 | C | 28 | D |
| 04 | D | 29 | C |
| 05 | C | 30 | B |
| 06 | D | 31 | D |
| 07 | C | 32 | C |
| 08 | B | 33 | D |
| 09 | B | 34 | C |
| 10 | B | 35 | A |
| 11 | C | 36 | D |
| 12 | A | 37 | A |
| 13 | A | 38 | D |
| 14 | B | 39 | D |
| 15 | C | 40 | A |
| 16 | B |  |  |
| 17 | D |  |  |
| 18 | A |  |  |
| 19 | B |  |  |
| 20 | C |  |  |
| 21 | A |  |  |
| 22 | D |  |  |
| 23 | A |  |  |
| 24 | C |  |  |
| 25 | A |  |  |