RESPOSTAS

SOBREVIVENCIA E SEGURANÇA NO MEIO MARINHO

- Para que serve o colete salva-vidas, que deverá ser guardado a bordo, em quantidade exigida pela Portaria 0026/94, da DPC?

A - Para ser vestido, no caso de ter que se abandonar a embarcação, para que o náufrago flutue com ele.

- São equipamentos de salvatagem, exigidos em embarcações de esporte e recreio, exceto:

D - baleeira

- Qual dos equipamentos de salvatagem abaixo, fica em um casulo fechado, e se infla com um dispositivo especial, para ser utilizado pelos náufragos?

C - Balsa

- O colete salva-vidas deve ser:

A - Amarrado ao corpo, com a parte flutuante para frente

- O número de coletes a bordo deve atender:

C - Ao limite máximo de pessoas a bordo

- O colete salva-vidas deve ficar:

D - Em local de fácil acesso, em caso de necessidade, e nunca, amarrado à embarcação.

- O que deve ser amarrado na boia circular, para facilitar o resgate de alguém,que caiu na água?

A - Um cabo flutuante com alça de mão

- A balsa rígida serve para ser utilizada:

C - Para abandonar a embarcação, em caso de emergência

- O Cabo, que prende a balsa rígida à embarcação, só deve ser cortado, quando:

B - A embarcação estiver afundando

- Para embarcar na balsa, devemos evitar:

A - Fazer peso de um lado só, para ela, não virar.

- No caso de abandono da embarcação, por causa de incêndio incontrolável, devemos pular, quando houver óleo na superfície d’água:

C - Contra a correnteza

- Devemos nadar, para nos afastar da embarcação acidentada, o mais rápido possível. Para isso devemos:

C - Nadar contra a correnteza e se, for o caso, por baixo d’água, até afastarmos o risco de óleo, na superfície.

- Caso não haja vazamento de óleo e riscos de incêndio, nas proximidades da embarcação, devemos nos afastar dela:

B - Nadando a favor da correnteza

- São perigos à embarcação, em águas interiores, exceto:

D - Correnteza dos rios e marolas

- Nunca devemos:

A - Afundar a marca do limite mínimo de flutuação

- Nunca devemos:

B - Exceder o limite permitido de pessoas a bordo

- Para segurança da embarcação, devemos proceder diversas verificações antes de sairmos para navegar, exceto:

D - Verificar se a embarcação está com as acomodações limpas e arrumadas.

- O excesso de peso, em partes altas da embarcação ou, má distribuição de pesos, em relação às laterais da embarcação, prejudica a:

A - Estabilidade da embarcação

- A boia circular deve ser presa:

C - Em local de fácil retirada

- A melhor maneira de saltar na água, utilizando o colete salva-vidas, é com:

C - As pernas esticadas e os pés juntos

- Não se deve utilizar o colete salva-vidas, nas situações abaixo, exceto:

B - Para fazer demonstração

- Para improvisar material flutuante, em caso de naufrágio, devemos utilizar, exceto:

D - coletes salva-vidas defeituosos

- No caso de afogamento, proceder do seguinte modo:

A - Deite o afogado de lado, para vomitar a água que bebeu, tire a roupa molhada e aqueça-o.

- Caso o afogado não esteja respirando, qual o procedimento correto?

A - Deitá-lo de lado, limpar sua boca de objetos que obstruam sua respiração e realizar a respiração boca a boca

- Caso o coração do afogado não esteja batendo, devo proceder:

B - Uma massagem cardíaca externa

- São perigos ao náufrago nos rios, exceto:

D - Tubarão

- As cobras podem ser identificadas como venenosas, ou não, através de:

A - Suas pupilas e seu rabo.

- A maior cobra que existe e, passa quase toda a vida na água é:

D - sucuri

- As ________ ficam na lama, nas beiras dos rios e têm um ferrão venenoso, na ponta do rabo:

C – Arraias

- A pessoa deve procurar abandonar a embarcação:

B - Com roupas adequadas e material de salvatagem.

GABARITO

| QUESTÃO | RESPOSTA |
| --- | --- |
| 01 | A |
| 02 | D |
| 03 | C |
| 04 | A |
| 05 | C |
| 06 | D |
| 07 | A |
| 08 | C |
| 09 | B |
| 10 | A |
| 11 | C |
| 12 | C |
| 13 | B |
| 14 | D |
| 15 | A |
| 16 | B |
| 17 | D |
| 18 | A |
| 19 | C |
| 20 | C |
| 21 | B |
| 22 | D |
| 23 | A |
| 24 | A |
| 25 | B |
| 26 | D |
| 27 | A |
| 28 | D |
| 29 | C |
| 30 | B |